《测量员专业知识与实务》模拟题一

一、单选题(每题1分，共32分)

请把正确选项的代号用2B铅笔填涂在机读卡的指定位置上

1、丈量AB两点，往、返测值分别为72.353m和72.365m，则AB长(       )。

A． 72.353m             B．72.365m            C．72.359m      D．144.718

2、．由设计图纸到施工现场的工作称为(      )。

A．坐标测量           B．放样         C．检查验收        D．调绘施

3．已知某1：5000地形图基本等高距为5m，量得某处两相邻等高线平距为l0cm，则其坡度为(      )。

A．1%                                B．2%

C．3%                                D．4%

4．同一张地图上，等高线平距越大，说明(      )。

A．等高距越大                        B．等高距越小

C．地面坡度越陡                       D．地面坡度越缓

5.已知两点A.B,高程分别为51. 553m,50. 312m，现照准A点读取后视读数为0. 735m，那    么照准B点的前视读数理论上应为(      )。

A．1. 241m                               B．1. 976m

C．0. 488m                               D．以上都错误

6．施工放样略图必须根据(       )绘制。

A．建筑总平面图           B．建筑立面图        C．基础详图          D．剖面图

7．建筑物的定位就是根据设计条件将(       )测设到地面。

A．建筑物±0       B．细部轴线       C．内部轴线交点   D．外轮廓主要轴线交点

8．使用经纬仪盘左照准某点，读得竖盘读数为42°15′36″，则竖直角为(       )。

A 42°l5′36″                                 B．47°44′24″

C．132°15′36″                              D．137°44′24″

9．施工测量放线报验表编号按（      ）自然形成的先后顺序从001开始，连续标注。

A．施工部位的重要程度              B．竣工日期

C．时间                            D．资料提交

10．全站仪测量数据存贮于(    )。

A．仪器内存中                     B．测距头中

C．外置硬盘中                      D．棱镜中

11．丈量AB两点，往、返测值分别为286.44m和286.58m，则该距离的相对误差为(       )。

A．1／4093                                 B．1／2865

C．I／2046                                  D．1／2864

12．丈量AB两点，往、返测值分别为72.353m和72.365m．则该距离的相对误差为(        )。

A．1／7235             B．1／6030            C．1／6000      D．1／7236

13．由一个已知高程的点出发，经过各待定高程水准点后，测到另外一个已知高程的点上的水准路线，称为(     )。

A．闭合水准路线                       B.附合水准路线

C．支水准路线                         D．都不是

14．某直线的坐标方位角为121°23′36″，则反坐标方位角为(        )。

A．238°36′24″                              B．58°36′24″

C．58°36′24″                               D．301°23′36″

15．水准测量是利用水准仪提供的(        )来测定两点之间的高差的。

A．竖直面            B．水平面             C．水平视线       D．铅垂线

16．地面两点垂直向下投影到水平面上的投影长度称为两点间的(      )。

A．斜线距离                              B．水平距离

C．折线距离                              D．垂直距离

17．最建筑物放线是指(       )。

A．将拟建建筑物的外墙轴线交点(角桩)标定于实地

B．根据外墙定位桩将拟建建筑物的其他轴线交点位置标定于实地

C．打出高程控制桩

D．定出±0.000的位置

18．车载导航GPS产品属于(        )。

A．动态绝对定位       B．静态绝对定位         C．动态相对定位    D．静态相对定位

19．经纬仪整平时，先转动仪器的照准部，使管水准器平行于任意一对脚螺旋的连线，调节气泡

居中，然后，再将仪器绕竖轴旋转(       )。

A．45°         B．90°              C．180°         D．任意角度

20．普通水准测量中，在水准尺上每个读数应读（       ）位数。

A．5                                       B．3

C．2                                       D．4

21．沉降观测通常采用(      )测量方法进行。

A．水准                                B．小三角

C．闭合导线                             D．附合导线

22．从观察窗中看到符合微倾式水准气泡影像错动间距较大时，需(        )使符合水准气泡影象符合。

A．转动微倾螺旋                             B．转动微动螺旋

C．转动三个螺旋                             D．转动脚螺旋

23．下列说法中，哪个是施工测量具有的特点(       )。

A．施工测量不受施工干扰              B．施工测量不受施工组织计划限制

C．相对测图测量而言，精度高          D．相对测图测量而言，精度低

24．使用DSa进行水准测量时对一端水准尺进行测量的正确操作步骤是(      )。

A．对中一整平一瞄准一读数             B．整平一瞄准一读数一精平

c．粗平一精平一瞄准一读数              D．粗平一瞄准一精平一读数

25．测量中所使用的光学经纬仪的度盘刻划注记形式有(         )。

A．水平度盘均为逆时针注记            B．水平度盘均为顺时针注记

C．竖直度盘均为逆时钟注记            D．竖直度盘均为顺时针注记

26．全站仪最常用的功能是(     )。

A．坐标测量、距离测量                         B．坐标测量、角度测量

C．坐标测量、放样测量                         D．坐标测量、后方交会

27．由设计图纸到施工现场的工作称为(     )。

A．坐标测量                              B．放样

C．检查验收                              D．调绘

28．地形是(        )的总称。

A．地表、地下                               B．山脉、河流

C．地物、地貌                               D．天然物体、人工物体

29．在微倾式水准仪上，轴线之间应满足一些几何关系，其中，水准管轴应(         )。

A．平行子圆水准器轴                          B．平行于视准轴

C．垂直于视准轴                              D．以上都错误

30．相邻两根等高线之间的高差为(      )。

A.等高线平距                         B.等高距

C．坡度                              D．都不是

31．测回法适用于观测(      )问的夹角。

A．三个方向                          B．两个方向

C．三个以上的方向                     D．一个方向

32．坐标反算就是根据直线的起、终点坐标，计算直线的(        )。

A．斜距、水平角        B．水平距离、方位角

C．斜距、方位角        D．水平距离、水平角

二、多选题(每题2分，共36分)

请把正确选项的代号用2B铅笔填涂在机读卡的指定位置上

1．直线定线根据精度要求不同可分为(     )。

A目估定线        B．细绳定线       C．经纬仪定线     D．垂球定线

2、关于测回法测水平角，下列说法正确的有(        )。

A．测量时，应该是盘左逆时针旋转，盘右顺时针旋转

B．盘左、盘右各观测一次，才能称之为一个测回

C．观测时，可以在盘右状态对准起始目标配置读盘读数

D．为了提高精度，可以观测多个测回，取平均值作为最后结果

3、工程建筑物变形测量包括(       )。

A．沉陷       B．水平位移      C．倾覆         D．挠度和扭转

4、．测设已知水平距离的工作中，(     )是必须的已知条件。

A．直线的起点                   B．直线的方位角

C．直线的距离                   D．直线的方向

5．按所使用的仪器和施测方法不同，测定地面点高程的主要方法有(     )。

A．水准测量                     B．三角高程测量

C．气压高程测量                 D．视距高程测量

6．水准仪轴线之间应该满足的关系是(     )。

A．水准管轴应平行于视准轴        B．仪器竖轴应垂直于望远镜转动轴

C．圆水准器轴应平行于仪器竖轴    D．十字丝横丝应垂直于仪器竖轴

7．全站仪除能自动测距、测角外，还能快速完成一个测站所需完成的工作，包括(       )

A．自动成图                           B．计算三维坐标

C按水平角和距离进行放样测量          D．按坐标进行放样

8、．关于经纬仪的对中，下列说法正确的是(      )。

A．使用光学对中器．对中误差一般小于1mm

B．其目的是使仪器竖轴中心与所地面点处于同一铅垂线上

C．用仪器脚架就可以完成

D．使用垂球对中精度高于光学对中器对中精度

9、．全站仪的主要技术指标有(      )。

A．最大测程                                         B．测距标称精度

C．测角精度                                         D．放大倍率

10、．施工测量应遵循的原则有(      )。

A．建立统一的平面控制网         B．建立统一的高程控制网

C．步步有校核                   D．测量精度保证与地形测量一致

11．一套动态GPS测量设备主要包括(        )。

A．对讲机      B．GPS基站      C．GPS流动站       D．连接电缆

12、关于使用DJ6经纬仪进行水平角观测以下说法正确的是(        )。

A．水平度盘不随望远镜转动

B．上半测回采用盘左位置，下半测回采用盘右位置

C．水平度盘随望远镜转动

D上半测回采用盘右位置，下半测回采用盘左位置

13、．水准测量常用的测站校核方法有（     ）

A闭合差调整                  B．两次仪器高法

C．双面尺法                   D．误差分配

14、．所谓地形图测绘，就是将地面上各种(      )按照一定比例尺测绘于图纸上。

A．山脉            B．地貌     C．地物          D．河流

15、测量学的主要任务包括(       )。

A．测定                              B．测设

C．抄平                              D．放线

16、关于山脊线以下说法正确的是(       )。

A．又称为分水线                  B．与该处等高线平行

C．与该处等高线垂直              D．是一组凸向低处的曲线

17、柱子安装测量的基本要求有(        )

A．柱脚中心线对准柱列轴线            B．柱子应该垂直

C．柱子应该水平                      D．牛腿面高程与设计高程一致

18．从A点开始进行水准测量，最后返回A点。中间共测得三段，高差分别为+1.786m，

+0.375m，一2.173m，则(        )。

A．闭合差为0.012m

B．不知A点高程，无法计算闭合差

C．这是一个闭合水准路线

D．由数据可知，该水准路线经过了先上坡，再下坡的过程

三、案例分析题(共32分)

请将答案书写在答题纸上(对于选择和表格类案例题，须将序号和

相应的答案同时书写在答题纸上)

1．如右图所示，已知AB边的方位角为130°20´，BC边的长度为82m，么ABC=120°10’，XB

460m,YB=320m,计算BC边的方位角和C点的坐标。（10分）

2．整理并填写闭合水准路线测量成果（见下表）。计算闭合差并完成精度判断。（12分）

（请将编号顺序和答案同时写在答题纸上）

3．试完成下列测回法水平角观测手簿的计算。（10分）

（请将编号顺序和答案同时写在答题纸上）

| 测站 | 测回数 | 竖盘位置 | 目标 | 水平度盘读数 | 半测回角值 | 一测回角值 | 各测回角值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | °´ " | °´ " | °´ " | °´ " |
|  | 1 | 左 | A | 0 02 06 | ① | ⑤ | ⑦ |
|  |  |  | B | 68 49 18 |  |  |  |
|  |  | 右 | A | 180 02 24 | ② |  |  |
|  |  |  | B | 248 49 30 |  |  |  |
|  | 2 | 左 | A | 90 01 36 | ③ | ⑥ |  |
|  |  |  | B | 158 48 42 |  |  |  |
|  |  | 右 | A | 270 01 48 | ④ |  |  |
|  |  |  | B | 338 48 48 |  |  |  |