《测量员专业知识与实务》模拟题三

一、单选题(每题1分，共20分)

请把正确选项的代号用2B铅笔填涂在机读卡的指定位置上

1．（     )是测设建筑物细部轴线的依据。

A．建筑总平面图                B．建筑平面图

C．基础平面图及基础详图        D．立面图和剖面图

2．从观察窗中看到符合水准气泡影像错动间距较大时，需(        )使符合水准气泡影象符合。

A．转动微倾螺旋                B．转动微动螺旋

C．转动三个螺旋                D．转动脚螺旋

3．通过平均海水面并延伸穿过陆地所形成的闭合曲面称为(      )。

A．大地水准面                             B．参考椭球面

C．地球椭球面                             D．旋转椭球面

4．地面点到假定水准面的铅垂距离，称为该点的(        )。

A．绝对高差     B．相对高差     C．绝对高程       D．相对高程

5．系统误差县有的特点为(       )。

A．偶然性       B．统计性       C．累积性         D．抵偿性

6．一段324米长的距离在1：2000地形图上的长度为(        )

A．1.62㎝                        B．3.24㎝

C．6.48㎝                        D．16.2㎝

7．楼层平面放线简图中应标明楼层外轮廓线、楼层重要控制轴线、尺寸及(    )。

A．地点                                    B．指北针

C．时间                                    D．操作员姓名

8．绝对编码的全站仪电池耗尽，自动关机。此时换上备用电池，则(       )。

A．重新输入测站数据后继续测量    B．直接继续测量

C．重新对准后视后继续测量        D．该测站数据全部返工

9．一般民用建筑的轴线定位精度要求为(        )㎝

A．10          B 5               C．2              D．1

10．根据图纸上设计内容将特征点在实地进行标定的工作称为(    )。

A．直线定向                      B．联系测量

C．测图                          D．测设

11．一段324米长的距离在l：2000地形图上的长度为(        )。

A．1 62㎝      B．3.24㎝         C．6.48㎝        D．16.2㎝

12．以下哪种恶劣天气不影响全站仪测量成果(        )。

A．雾                            B．风

C．雨                            D．雪

13．在地图上，地貌通常是用(       )来表示的。

A．高程值                        B．等高线

C．任意直线                      D．地貌符号

14．相邻两条等高线之间的高差与水平距离之比称为(        )。

A．坡度        B．等高线平距     C．等高距        D．相对误差

15．丈量A、B两点，往、返测值分别为286. 44m和286. 58m则该距离的相对误差为(      )。

A．1／4093                            B．1/2865

C．1／2046                            D．1/2864

16．水平角测设的仪器主要是(     )。

A．水准仪       B．电子测距仪    C．经纬仪           D．罗盘

17．通常所说的海拔高指的是点的(        )。

A．相对高程     B．高差           C．高度            D．绝对高程

18．要了解建筑物与地面控制点及周围原有建筑物的关系，应使用(       )图。

A．建筑平面图                             B．建筑总平面图

c．基础平面图                              D．建筑立面及剖面图

19．光学经纬仪有DJ1、DJ2、DJ6等多种型号，数字下标1、2、6表示(       )中误差的值。

A．水平角测量一测回角度           B．竖直方向测量一测回方向

C．竖直角测量一测回角度           D．水平方向测量一测回方向

20．电子水准测量成果由(      )。

A．记录员手工记录               B．仪器自动存储后传人计算机处理后使用

c．仪器存储现场手工平差          D．仪器存储内部平差

21．大地水准面是通过(       )的水准面。

A．赤道        B．地球椭球面     C．平均海水面     D．中央子午线

22．地面点位通常用（       )表示。

A．高程         B．平面直角坐标   C．A、B都是      D．A、B都不是

23．全站仪显示屏显示“HR”代表(       )。

A．盘右水平角读数                  B．盘左水平角读数

C．水平角(右角)                     D．水平角(左角)

24．普通水准测量中，在水准尺上每个读数应读(       )位数。

A．5                            B．3

C．2                            D．4

25．在地形图中，表示测量控制点的符号属于（       )。

A．比例符号     B．半依比例符号    C．地貌符号      D．非比例符合

26．将图纸上设计的建筑物(构筑物)的平面和高程位置在实地标定出来作为工程施工依据的工作称为(       )。

A．测定          B．定线           C．测设            D．测绘

27.点的平面位置测设时选用的方法应根据点位的情况来选用。如果待定点离控制点较远或    量距有困难时应选用(      )。

A．直角坐标法                           B极坐标法

C．角度交会法                            D．距离交会法

28．经纬仪不能直接用于测量(       ）

A．点的坐标                        B．水平角

C．垂直角                          D．视距

29．激光铅直仪分别给出上下同轴的两根激光(        )。

A．水平线         B．视线          C．基线            D．铅直线

30．全站仪显示屏显示“HR”代表(      )。

A．盘右水平角读数                B．盘左水平角读数

C．水平角（右角）                D．水平甬（左角）

31．当施工中需测设一些距离较近的细部点时，用(      )最适合。

A．直角坐标法                          B．极坐标法

C．角度交会法                           D．距离交会法

32. 一般民用建筑的轴线定位精度要求为(      )。

A．l0cm                                  B．5cm

C．2cm                                   D．lcm

二、多选题(每题2分，共36分)

请把正确选项的代号用2B铅笔填涂在机读卡的指定位置上

1、关于水准面。下列说法错误的有(      )。

A．水准面有无数个              B．水准面也称为水平面

C．水准面是一个平面            D．大地水准面是测量工作的基准面

2、 测量直角坐标系与数学直角坐标系不同的是(      )。

A．北方向不同                  B．坐标原点不同

C．XY轴位置互换               D．象限编号顺序相反

3．全站仪的标准测量模式一般有(      )。

A．角度测量模式                 B．距离测量模式

C．高程测量模式                 D．坐标测量模式

4．关于DS3水准仪的操作以下说法正确的是(      )。

A．粗平时需要调节微倾螺旋

B．精平时需要调节微倾螺旋

C．精平时需要调节脚螺旋

D．精平时需要调节脚螺旋

5．关于经纬仪的对中，下列说法正确的是(        )。

A．使用光学对中器，对中误差一般小于1mm

B．其目的是使仪器竖轴中心线与所地面标志点处于同一铅垂线上

C．使用仪器脚架就可以完成

D．使用垂球对中精度高于光学对中器对中精度

6．全站仪的主要技术指标有(      )。

A．最大测程                          B．测距标称精度

C．测角精度                          D．放大倍率

7．关于测量工作的基本原则以下说法正确的是(       )。

A．先控制后碎步的原因之一是为了避免测量误差的积累

B．测量工作的精度越高越好

C．只有测站土的测量工作全部完成，才能换站

D．测量的观测数据都要在现场认真检查仔细核对

8．关于测量工作的基本原则以下说法正确的是(     )。

A．先控制后碎步的原因之一是为了避免测量误差的积累

B．测量工作的精度越高越好

C．只有测站上的测量工作全部完成，才能换站

D．测量的观测数据都要在现场认真检查仔细核对

9．现场测设坡度线，可以采用(        )

A．直角坐标法                     B．水平视线法

C．角度交会法                     D．倾斜视线法

10．建筑物平面位置定位的方法有(        )。

A．根据与原有建筑物的关系定位     B．根据建筑基线、建筑方格网定位

C．根据控制点的坐标定位           D．根据房角关系定位

11．建筑物水平变形测量的特点包括(     )。

A．精度要求高                     B．视线距离短

C．短期工作量大                   D．必须用GPS设备

12．测量记录的基本要求有(      )。

A．原始真实                        B．数字正确

C．内容完整                        D．用黑色签字笔

13．关于高程测设，下列说法正确的有(       )。

A．只能用水准仪进行

B．若水准尺长度不够，可以使用钢尺配合

C．确定基槽水平桩的过程，也属于高程测设

D．在测设过程中，仪器操作者可根据中丝读数指挥水准尺上下

14．关于钢尺量距，以下说法正确的是(      )。

A．相对精度不超过1／3000         B．相对精度不超过1／300

C．通常进行往返观测               D．往返观测的较差越大精度越低

15．施工测量技术资料表格的编号由(      )组成。

A．分部工程代号                       B．日期编码

C．资料类别编号                       D．顺序号

16．施工测量应遵循的原则有(      )

A．建立统一的平面控制网          B．建立统一的高程控制网

C．步步有校核                    D．测量精度保证与地形测量一致

17．关于经纬仪的安置，下列说法正碗的是(      )。

A．先整平，再对中                  B．先对中，再整平

C．对中和整平应反复操作一至两次    D．整平就是使管水准器气泡居中18．关于坡度，正确的说法有(       )。

A．在一幅地形图上，等高线平距越大，说明坡度越缓

B．坡度为两点间高差与水平距离之比

C．在地形图上，坡度i与等高距h及等高线平距d的关系为i=h／d

D．只能被测量出来，不能被测设出来

三、案例分析题(共32分)

请将答案书写在答题纸上(对于选择和表格类案例题，须将序号和

相应的答案同时书写在答题纸上)

1．下表为连续水准测量外业观测记录表，请将表格补充完整并完成计算。(17分)

(按01—17的顺序在答题纸上作答)

| 水准测量手薄 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点 | 水准尺读数 |  | 高差 |  | 高程 | 备注 |
|  | 后视 | 前视 | + | — |  |  |
| A | 2.214 |  |  |  | 09 |  |
| TP1 | 2.408 | 1.043 | 03 |  | 10 |  |
| TP2 | 2.043 | 1.247 | 04 |  | 11 |  |
| TP3 | 0.746 | 2.218 |  | 06 | 12 |  |
| B |  | 2.012 |  | 07 | 13 |  |
|  | 01 | 02 | 05 | 08 |  |  |
| 检查 计算 | HAB=14 ∑h=15 ∑a—∑b=16 ∴∑AB =∑h=∑a—∑b=17 |  |  |  |  |  |

2．某建筑物±0的设计高程=10.560m，附近已知水准点高程HA=10.875m，后视中丝读数为1.465m。现要将P点测设到施工围墙上，试计算测设数据并说明测步骤。（15分）